1. 材料：机身采用高强度钣金定制外形，并精加工。

2.内部采用304不锈钢件制作模拟出火通道，内置蓄水池，水池支持自动抽水功能与自动排水功能。这些操作可以智能控制面板进行控制。出火通道采用特殊材料生成火焰气流，并利用大功率风扇将其吹出，通过水雾气流模拟出真实火焰的形体特效。

3.在出火通道周边采用卤素强光灯，进行照明，灯体定制，内部玻璃采用内部多折光棱镜组合，将光线进行射，形成火焰颜色周边的各种颜色组合，在不同角度可以看到不同颜色。整体在橘红色的灯光照出。在强光作用下，与火焰形体结合形成明显的火焰特效。

4.内置风扇，其中包括水雾风扇与气流控制风扇，前者主要作用是让水雾气流均匀流出，后者主要让水雾气流像火焰一样，能向上串动，而不是倒吸回流。

5.内置电路板，电路板连接多种传感器，实时采集特效果部工作环境参数。

6.表面采用液晶屏，所有操作均可以液晶屏上操作执行，包括火焰大小调节，进水，出水，声音调节，颜色调节等等。

7.该设备通过HID通信协议，可以作为模块接入各系统，其中通信协议采用标准的字节码协议，其中协议采用必达数据通信，即一旦发送终端必收到数据。该协议通过内部确认回发机制进行实现。

8.控制模块支持采用无线通信技术对设备进行控制，有效保证设备正常工作。可以与高楼火灾通道逃生实训进行信号互通，由该系统进行总体逻辑控制。

9.该特效不是采用LED灯+风机+布条的形式模拟。而是采用火焰气流模拟，逼真成度高达95%以上。

10.该火焰特效模拟装置，采用恒压气流导口， 可模拟更有厚度的火焰生成。

11.与现有硬件进行数据对接，并正常工作，达到使用预期。